长春理工大学

毕业设计

复杂场景下无人机目标检测算法

光电工程学院

光电信息科学与工程专业

| 学 号 | 220212643 |
| --- | --- |
| 学生姓名 | 彭俊楷 |
| 指导教师 | 李琳 |

2026年4月3日

长春理工大学本科生毕业设计（论文）原创承诺书

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文）《复杂场景下无人机（黑飞）目标检测方法研究》是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

本人承诺：所呈交的毕业设计（论文）不存在抄袭、造假等学术不端行为。如出现上述情况，本人自愿承担由此产生的一切后果和责任。

作者签名：____________    日期：______年____月____日

指导教师签名：____________    日期：______年____月____日

摘  要

随着无人机技术的快速发展，无人机在民用和军用领域的应用日益广泛，但同时也带来了"黑飞"无人机对空域安全和公共安全构成严重威胁的问题。在复杂场景下，无人机目标通常具有尺寸小、背景干扰强、运动速度快等特点，传统检测方法难以满足精度和实时性的双重需求。本文针对复杂场景下无人机（黑飞）目标检测问题，提出了一种基于改进YOLOv8的检测方法IYUAV-Det（Improved YOLOv8 for UAV Detection），旨在提升复杂场景下无人机目标的检测精度和鲁棒性。

本文首先系统分析了当前无人机检测面临的技术挑战，包括小目标检测困难、复杂背景干扰严重、实时性要求高等核心问题。在此基础上，本文对YOLOv8目标检测算法进行了三方面关键改进：第一，在骨干网络中引入CBAM（Convolutional Block Attention Module）注意力机制，通过通道注意力和空间注意力的协同作用，增强网络对无人机目标区域的特征响应，有效抑制复杂背景噪声的干扰；第二，改进特征融合策略，保留FPN+PAN双向融合结构，引入BiFPN的加权特征融合机制（WeightedFuse），将原有的简单拼接（Concat）替换为带可学习权重的加权融合，使网络能够自适应地调整不同尺度特征的重要性，显著提升了小目标检测能力；第三，增加小目标检测层，利用高分辨率特征图进行检测，进一步提高小尺寸无人机目标的检出率。

为验证所提方法的有效性，本文构建了一个包含8560张图像的复杂场景无人机检测数据集，涵盖城市建筑、郊外田野、机场周边、森林山地等多种典型场景。实验结果表明，本文提出的IYUAV-Det方法在测试集上mAP达到86.8%，相比基准YOLOv8提升了4.7个百分点；精确率和召回率分别达到84.3%和82.6%，相比基准分别提升了4.5%和4.8%。检测速度为68 FPS，满足实时检测需求。消融实验进一步验证了CBAM注意力机制、WeightedFuse加权融合策略和小目标检测层各自的有效性。本研究为复杂场景下无人机（黑飞）目标的自动化检测提供了有效的技术方案。

关键词：无人机检测  目标检测  深度学习  YOLO  注意力机制

Abstract

With the rapid development of unmanned aerial vehicle (UAV) technology, UAVs have been increasingly applied in civilian and military fields. However, the illegal UAV flights, commonly known as "black flights," pose serious threats to airspace security and public safety. In complex scenarios, UAV targets typically exhibit characteristics such as small size, strong background interference, and fast motion, making it difficult for traditional detection methods to meet the dual requirements of accuracy and real-time performance. This paper proposes an improved YOLOv8-based detection method called IYUAV-Det (Improved YOLOv8 for UAV Detection) to enhance the detection accuracy and robustness of UAV targets in complex scenarios.

This paper first systematically analyzes the technical challenges faced by current UAV detection, including the difficulty of small target detection, severe complex background interference, and high real-time requirements. On this basis, three key improvements are made to the YOLOv8 object detection algorithm: First, the CBAM (Convolutional Block Attention Module) attention mechanism is introduced into the backbone network, which enhances the feature response of the network to UAV target regions through the synergistic effect of channel attention and spatial attention, effectively suppressing the interference of complex background noise. Second, the feature fusion strategy is improved by incorporating BiFPN-inspired weighted feature fusion (WeightedFuse) into the PAN structure, replacing the simple Concat operations with learnable weighted fusion at each fusion node, enabling the network to adaptively adjust the importance of features at different scales and significantly improving small target detection capability. Third, a small target detection layer is added, utilizing high-resolution feature maps for detection to further improve the detection rate of small-sized UAV targets.

To validate the effectiveness of the proposed method, this paper constructs a complex scenario UAV detection dataset containing 8,560 images, covering various typical scenarios including urban buildings, suburban fields, airport surroundings, and forest mountainous areas. Experimental results show that the proposed IYUAV-Det method achieves an mAP of 86.8% on the test set, an improvement of 4.7 percentage points over the baseline YOLOv8. The precision and recall reach 84.3% and 82.6%, respectively, with improvements of 4.5% and 4.8% over the baseline. The detection speed is 68 FPS, meeting real-time detection requirements. Ablation experiments further validate the effectiveness of the CBAM attention mechanism, weighted feature fusion strategy, and small target detection layer. This study provides an effective technical solution for automated detection of illegal UAV targets in complex scenarios.

Key words: UAV detection; object detection; deep learning; YOLO; attention mechanism

目  录

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 传统无人机检测方法

1.2.2 基于深度学习的无人机检测方法

1.3 本文主要研究内容

第2章 相关理论与技术基础

2.1 深度学习基础理论

2.1.1 卷积神经网络

2.1.2 残差网络与特征提取

2.2 目标检测算法概述

2.2.1 两阶段检测算法

2.2.2 单阶段检测算法

2.2.3 基于Transformer的检测算法

2.3 小目标检测技术

2.3.1 多尺度特征融合方法

2.3.2 注意力机制

第3章 复杂场景下无人机检测方法设计与实现

3.1 整体框架设计

3.2 网络结构设计

3.2.1 改进的骨干网络

3.2.2 改进的特征融合网络

3.2.3 检测头设计

3.3 数据集构建与预处理

3.4 实验结果与分析

3.4.1 实验设置

3.4.2 对比实验结果

3.4.3 消融实验分析

3.4.4 检测结果可视化分析

第4章 结论

4.1 主要研究成果

4.2 不足与展望

参考文献

附录

致谢

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

近年来，无人机（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）技术取得了飞速发展，凭借其成本低、灵活性高、操作简便等优势，广泛应用于航拍测绘、农业植保、物流配送、应急救援、环境监测等领域[1]。据中国民用航空局统计，截至2025年底，我国实名登记无人机数量已超过120万架，无人机相关产业市场规模突破2000亿元。然而，无人机数量的急剧增长也带来了严峻的安全隐患，"黑飞"无人机事件频发，对国家安全、公共安全和公民隐私保护构成了严重威胁[2]。

所谓"黑飞"，是指未经批准擅自飞行、超出批准范围飞行或者未按照批准计划飞行的无人机活动。2023年至2025年期间，全球范围内报告的黑飞无人机事件数量持续攀升，多起事件导致机场临时关闭、航班延误、重大活动被迫中断等严重后果。例如，成都双流机场、重庆江北机场等多地机场均曾因无人机黑飞事件导致航班大面积延误，造成巨大的经济损失和社会影响[3]。此外，无人机黑飞还可能被用于非法侦察、走私运输、恐怖袭击等违法犯罪活动，对重点区域和重要目标的安全防护提出了更高要求。

面对日益严峻的无人机安全威胁，各国政府和相关部门纷纷出台法规和管理措施。我国自2024年1月1日起正式实施《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，对无人机飞行活动进行了严格规范。然而，仅靠法规约束难以有效遏制黑飞行为，必须借助技术手段实现对无人机目标的自动检测、识别和跟踪，为后续的预警处置提供技术支撑。

在无人机目标检测技术中，基于视觉的方法因其成本低、部署灵活、信息量丰富等优势受到广泛关注。然而，复杂场景下的无人机目标检测面临诸多技术挑战：首先，无人机目标通常较小，在图像中占据的像素区域有限，特征信息不足，容易被漏检；其次，复杂背景（如建筑物、树木、飞鸟、云层等）与无人机目标在视觉上存在相似性，容易产生虚警；再次，不同拍摄距离和角度下无人机目标的尺度变化剧烈，对检测算法的鲁棒性提出了更高要求；最后，实际安防应用场景对检测实时性要求较高，算法需要在保证精度的同时满足实时处理需求[4]。

因此，开展复杂场景下无人机（黑飞）目标检测方法研究，具有重要的理论意义和应用价值。从理论层面看，该研究有助于推动小目标检测、多尺度特征融合、注意力机制等深度学习关键技术的发展；从应用层面看，研究成果可为低空安防系统提供核心技术支撑，服务于机场、监狱、核电站、重大活动现场等重点区域的无人机威胁预警和反制。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 传统无人机检测方法

传统无人机检测方法主要基于雷达、红外和声学等传感器。雷达检测技术是目前应用最广泛的无人机探测手段之一，其通过发射电磁波并接收回波信号来探测目标的位置、速度等信息。雷达检测具有探测距离远、全天候工作能力强等优势，但存在设备成本高昂、低空探测性能受限、易受地形遮挡影响、难以区分小型无人机与飞鸟等相似目标等不足[5]。

红外检测技术利用无人机飞行过程中电机和电池产生的热辐射进行目标探测。红外传感器在夜间和弱光环境下具有较好的检测效果，但其检测性能受环境温度影响较大，在高温环境下热对比度降低导致检测能力显著下降。此外，红外图像的空间分辨率通常较低，难以获取目标的细粒度特征信息[6]。

声学检测技术通过捕捉无人机旋翼产生的特征声学信号进行目标检测和识别。声学检测系统部署成本较低，且不受视觉遮挡的影响，但有效探测距离有限（通常在数百米范围内），且在嘈杂的城市环境中信噪比大幅下降，实际应用受到较大限制。此外，声学检测难以准确获取无人机的空间位置信息[7]。

射频检测技术通过监测无人机与遥控器之间的通信信号来探测无人机目标。该方法可以在无人机起飞前就发现其存在，但仅适用于需要遥控器操控的无人机，对于自主飞行的无人机检测效果有限，且容易受到电磁干扰的影响。

1.2.2 基于深度学习的无人机检测方法

随着深度学习技术的快速发展，基于视觉的无人机检测方法因其成本低、部署灵活、信息量丰富等显著优势，逐渐成为该领域的研究热点。深度学习技术通过构建多层神经网络自动学习数据的层次化特征表示，在目标检测任务中取得了突破性进展[8]。

当前主流的深度学习目标检测算法可分为两类：两阶段检测器和单阶段检测器。两阶段检测器以Faster R-CNN为代表，首先通过区域建议网络（Region Proposal Network, RPN）生成候选区域，再对候选区域进行分类和边界框回归，检测精度较高但推理速度较慢[9]。单阶段检测器以YOLO（You Only Look Once）系列和SSD（Single Shot MultiBox Detector）为代表，将目标检测任务转化为回归问题，直接在输出层预测目标边界框和类别概率，检测速度快，更适合实时应用场景[10]。

近年来，国内外学者针对无人机目标检测开展了大量研究工作。陈亮等[11]提出了一种基于改进YOLOv5的无人机小目标检测方法，通过增加小目标检测层和引入注意力机制，在小目标检测精度上取得了一定提升。李明等[12]提出了一种基于注意力机制的复杂场景无人机检测方法，利用SE（Squeeze-and-Excitation）注意力模块增强特征表达能力，在部分复杂场景下取得了较好的检测效果。Zhang等[13]提出了DroneNet方法，专门针对无人机目标设计特征提取网络，在自建数据集上取得了较好的检测性能。Aker等[14]研究了基于深度学习的无人机检测与分类方法，通过迁移学习策略提升了模型在无人机检测任务上的性能。

尽管已有研究取得了一定进展，但仍存在以下不足：（1）多数方法在单一或简单场景下验证，面对多类型复杂场景时泛化能力不足；（2）小目标检测精度仍有较大提升空间，远距离小尺寸无人机目标的漏检率较高；（3）注意力机制和特征融合策略的设计缺乏针对无人机目标特点的深入考量；（4）实时性与精度的平衡仍需进一步优化。针对这些问题，本文提出了一种改进的YOLOv8无人机检测方法，通过引入CBAM注意力机制、WeightedFuse加权融合策略和小目标检测层，综合提升复杂场景下无人机目标的检测性能。

1.3 本文主要研究内容

针对现有无人机检测方法在复杂场景下检测精度不足的问题，本文主要开展以下研究工作：

（1）分析无人机目标在复杂场景下的特征表现，包括目标尺度变化、背景干扰类型、光照条件变化等因素对检测性能的影响，构建适用于算法训练和评估的复杂场景无人机检测数据集；

（2）在YOLOv8算法基础上，引入CBAM注意力机制，通过通道注意力和空间注意力的双重校准，增强网络对无人机目标区域的特征关注度，有效抑制复杂背景噪声的干扰；

（3）设计基于BiFPN思想的加权特征融合策略，在PAN结构中将简单拼接替换为带可学习权重的WeightedFuse模块，使网络自适应调整不同尺度特征的重要性，提升小目标检测能力；

（4）增加小目标检测层，利用高分辨率特征图进行小尺寸无人机目标检测，进一步提高小目标的检出率；

（5）开展对比实验和消融实验，从定量和定性两个角度全面验证所提出方法的有效性和优越性。

本文后续章节安排如下：第2章介绍深度学习、目标检测和小目标检测等相关理论与技术基础；第3章详细阐述所提出的IYUAV-Det方法的设计与实现，包括整体框架、网络结构改进、数据集构建和实验分析；第4章总结全文的主要研究成果并展望未来研究方向。

第2章 相关理论与技术基础

2.1 深度学习基础理论

2.1.1 卷积神经网络

深度学习是机器学习的重要分支，通过构建多层神经网络来学习数据的层次化特征表示，在图像识别、自然语言处理、语音识别等领域取得了突破性进展。卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）是深度学习在计算机视觉领域的核心架构，其设计灵感来源于生物视觉系统中神经元的局部感受野机制[15]。

CNN的核心操作是卷积运算，通过卷积核在输入特征图上滑动，提取局部空间特征。卷积层具有参数共享和局部连接两个关键特性：参数共享使得同一个卷积核在整个特征图上使用相同的权重参数，大大减少了模型参数量；局部连接使得每个神经元只与输入特征图的局部区域相连，有效捕获局部空间结构信息。典型的卷积神经网络还包含池化层（Pooling Layer）和全连接层（Fully Connected Layer），池化层用于降低特征图空间维度、增强特征的平移不变性，全连接层用于将提取的特征映射到最终的输出空间[16]。

经典的CNN架构经历了从LeNet、AlexNet、VGGNet到GoogLeNet的演进过程。LeNet-5是最早的成功CNN架构之一，由LeCun等提出，主要用于手写数字识别。AlexNet在2012年ImageNet竞赛中取得突破性成绩，证明了深层CNN在大规模图像识别任务中的优越性。VGGNet通过使用小尺寸（3×3）卷积核和深层网络结构，进一步提升了特征提取能力。GoogLeNet引入了Inception模块，通过并行使用不同尺寸的卷积核提取多尺度特征，在减少计算量的同时提升了模型性能。

2.1.2 残差网络与特征提取

随着网络深度的增加，深层CNN面临梯度消失和梯度爆炸问题，导致网络性能不升反降。为了解决这一问题，何恺明等提出了残差网络（Residual Network, ResNet）[17]，通过引入跳跃连接（Skip Connection）使得网络学习残差映射而非直接映射，有效缓解了深层网络训练中的梯度消失问题。残差块的核心思想是令网络学习输入与输出之间的差值（残差），而非直接学习完整的输出映射，这使得网络可以达到数百甚至上千层的深度。

ResNet的残差块可以表示为：y = F(x) + x，其中x为输入，F(x)为残差映射，y为输出。当残差映射F(x) = 0时，网络相当于学习了恒等映射，这保证了深层网络至少不会比浅层网络性能更差。残差连接的引入使得梯度可以直接通过跳跃连接反向传播，有效解决了深层网络的梯度消失问题。

CSPNet（Cross Stage Partial Network）是另一种重要的特征提取网络架构，其核心思想是将特征图在通道维度上分为两部分，一部分经过密集卷积块处理，另一部分直接与处理后的特征进行拼接。CSPNet在保持特征提取能力的同时，显著减少了计算量和内存开销，已被广泛应用于YOLOv5、YOLOv8等目标检测算法中。YOLOv8采用的CSPDarknet53骨干网络即融合了CSPNet的设计理念，在速度和精度之间取得了良好的平衡[18]。

2.2 目标检测算法概述

2.2.1 两阶段检测算法

两阶段检测算法将目标检测任务分为两个阶段：第一阶段生成候选区域（Region Proposals），第二阶段对候选区域进行分类和边界框回归。R-CNN是该类方法的开创性工作，通过选择性搜索（Selective Search）生成候选区域，然后使用CNN提取每个候选区域的特征，最后用SVM进行分类。然而，R-CNN需要对每个候选区域独立进行特征提取，计算效率极低[19]。

Fast R-CNN通过引入ROI Pooling层实现了特征共享，显著提升了计算效率。Faster R-CNN进一步提出了区域建议网络（Region Proposal Network, RPN），用网络自动生成候选区域替代了耗时的选择性搜索算法，实现了端到端的目标检测训练。Faster R-CNN在PASCAL VOC和MS COCO等基准数据集上取得了优异的检测精度，但其两阶段的设计导致推理速度较慢，通常为5-7 FPS，难以满足实时检测的需求[9]。

Cascade R-CNN在Faster R-CNN的基础上引入了级联检测头，通过多个级联的检测阶段逐步提高IoU阈值，解决了单一IoU阈值训练导致的正负样本不匹配问题，进一步提升了检测精度。然而，级联结构增加了计算开销，推理速度进一步降低。

2.2.2 单阶段检测算法

单阶段检测算法省去了候选区域生成步骤，直接在特征图上预测目标的类别和边界框，具有推理速度快的优势。YOLO（You Only Look Once）系列是单阶段检测算法的典型代表。YOLOv1将输入图像划分为S×S的网格，每个网格直接预测边界框和类别概率，实现了极高的检测速度。YOLOv2引入了锚框（Anchor Box）机制和批量归一化，提升了检测精度。YOLOv3采用了多尺度预测策略，使用三个不同尺度的特征图进行检测，改善了小目标检测性能[10]。

YOLOv4引入了CSPDarknet53骨干网络、SPP（Spatial Pyramid Pooling）模块和PAN（Path Aggregation Network）特征融合结构，在速度和精度之间取得了更好的平衡。YOLOv5进一步优化了网络结构和训练策略，提供了从Nano到XLarge的多种模型尺寸，满足不同场景的应用需求。YOLOv7提出了E-ELAN（Extended Efficient Layer Aggregation Network）高效聚合网络，在保持高精度的同时提升了推理速度[20]。

YOLOv8是YOLO系列的最新版本，在网络结构上进行了多项重要改进：采用C2f（Cross Stage Partial Bottleneck with 2 convolutions and a fusion step）模块替代了C3模块，增强了特征提取能力；使用解耦头（Decoupled Head）替代耦合头，将分类和回归任务分离，提升了检测精度；采用无锚框（Anchor-Free）检测策略，减少了超参数调整的复杂性。YOLOv8在MS COCO数据集上取得了优异的性能，是目前最先进的目标检测算法之一[21]。

SSD（Single Shot MultiBox Detector）是另一种重要的单阶段检测算法，通过在不同层级的特征图上设置不同尺度的默认框（Default Box），实现了多尺度目标检测。SSD的检测速度较快，但在小目标检测方面性能不如YOLO系列。RetinaNet提出了Focal Loss来解决单阶段检测器中正负样本严重不平衡的问题，使得单阶段检测器的精度首次超越了两阶段检测器。

2.2.3 基于Transformer的检测算法

近年来，基于Transformer架构的目标检测算法也取得了显著进展。DETR（DEtection TRansformer）将Transformer引入目标检测领域，用集合预测的方式替代了传统的非极大值抑制（NMS）后处理步骤，实现了端到端的目标检测。Deformable DETR通过引入可变形注意力机制，降低了Transformer的计算复杂度，加速了训练收敛。DINO和Co-DETR等后续工作进一步提升了基于Transformer的检测器性能，在MS COCO等基准数据集上取得了领先结果[22]。

然而，基于Transformer的检测算法通常计算量较大，推理速度难以满足实时检测的需求，在无人机检测等对实时性要求较高的应用场景中适用性有限。因此，本文选择YOLOv8作为基础算法，在其基础上进行改进以适应复杂场景下无人机目标检测的需求。

2.3 小目标检测技术

2.3.1 多尺度特征融合方法

小目标检测是目标检测领域的研究热点和难点。根据MS COCO数据集的定义，小目标是指面积小于32×32像素的目标。无人机目标在远距离拍摄时通常表现为小目标，其像素面积有限，经过多层卷积和池化操作后特征信息严重丢失，检测难度极大[23]。

多尺度特征融合是解决小目标检测问题的有效途径。FPN（Feature Pyramid Network）是经典的多尺度特征融合方法，通过自顶向下的路径和横向连接将高层的语义信息传递到低层的高分辨率特征图中，增强了低层特征的语义表达能力。然而，FPN的自顶向下融合路径是单向的，低层特征的高分辨率信息无法有效传递到高层特征图中[24]。

PAN（Path Aggregation Network）在FPN的基础上增加了自底向上的融合路径，实现了双向特征传递，使得高层特征也能获取低层的高分辨率信息。BiFPN（Bidirectional Feature Pyramid Network）进一步改进了特征融合策略，引入了加权特征融合机制，为不同输入特征赋予可学习的权重，使得网络能够自适应地调整不同尺度特征的重要性；同时，BiFPN移除了只有一个输入边的节点，增加了跨尺度连接，在减少计算量的同时提升了特征融合效果[25]。

2.3.2 注意力机制

注意力机制是近年来深度学习领域的重要研究进展，其核心思想是让模型自适应地关注输入中最重要的部分，抑制无关信息的干扰。在目标检测任务中，注意力机制可以有效增强网络对目标区域的特征响应，提升检测精度[26]。

SE（Squeeze-and-Excitation）模块是最早提出的通道注意力机制，通过全局平均池化和全连接层学习通道维度的权重，对特征图的通道进行重新校准。SE模块仅考虑了通道维度的注意力，忽略了空间维度的重要性。

CBAM（Convolutional Block Attention Module）是一种结合了通道注意力和空间注意力的轻量级注意力模块。通道注意力模块通过全局平均池化和全局最大池化两种方式聚合空间信息，然后通过共享的全连接层生成通道权重；空间注意力模块沿着通道维度进行平均池化和最大池化，然后通过卷积层生成空间权重。CBAM以极少的参数增量实现了显著的特征增强效果，已被广泛应用于各种视觉任务中[27]。

此外，还有ECA（Efficient Channel Attention）、CA（Coordinate Attention）等注意力机制。ECA通过一维卷积实现高效的通道注意力计算；CA通过分别沿水平方向和垂直方向聚合特征，保留了精确的位置信息。本文选择CBAM注意力机制，因为其通道-空间的双重注意力校准机制更适合无人机目标在复杂背景下的特征增强需求。

第3章 复杂场景下无人机检测方法设计与实现

3.1 整体框架设计

针对复杂场景下无人机目标检测面临的三大核心挑战——小目标检测困难、复杂背景干扰严重、目标尺度变化剧烈，本文提出了一种改进的YOLOv8无人机检测方法IYUAV-Det（Improved YOLOv8 for UAV Detection）。IYUAV-Det的整体框架由三个核心组件构成：改进的骨干网络（Backbone）、改进的特征融合网络（Neck）和检测头（Head），其设计遵循"增强特征表达、优化特征融合、细化目标检测"的总体思路。

本文方法的整体设计思路如下：

（1）在骨干网络中，在每个C2f模块后添加CBAM注意力模块，通过通道注意力和空间注意力的协同校准，增强网络对无人机目标区域的特征响应，抑制复杂背景噪声的干扰；

（2）在特征融合阶段，改进PAN中的特征融合方式，引入BiFPN的加权融合思想，将所有Concat节点替换为带可学习权重的WeightedFuse模块，实现更有效的多尺度特征融合，提升小目标检测能力；

（3）在检测头部分，增加一个小目标检测层，使用160×160分辨率的高分辨率特征图进行检测，进一步提高小尺寸无人机目标的检出率；

（4）采用SIoU损失函数替代CIoU损失函数，考虑了角度、距离和尺度等多个因素，提升边界框回归的精度和收敛速度。

IYUAV-Det方法的检测流程为：输入图像首先经过改进的CSPDarknet53骨干网络提取多尺度特征，CBAM注意力模块在特征提取过程中自适应增强无人机目标区域的特征响应；然后，提取的特征通过改进的FPN+PAN特征融合网络进行多尺度融合，其中所有融合节点采用WeightedFuse加权拼接，使得每个尺度的特征图都包含丰富的语义信息和细节信息；最后，融合后的特征送入检测头，在四个不同尺度的特征图上分别进行目标检测，输出最终的检测结果。

3.2 网络结构设计

3.2.1 改进的骨干网络

本文以YOLOv8的CSPDarknet53作为骨干网络的基础架构，并在每个C2f模块后添加CBAM注意力模块，构成改进的骨干网络。CSPDarknet53骨干网络由多个C2f模块和卷积下采样层组成，能够提取不同层级的特征表示。C2f模块融合了CSPNet的跨阶段部分连接思想，将特征图在通道维度上分为两个分支，一个分支经过Bottleneck层处理，另一个分支直接保留，最后将两个分支的特征进行拼接融合。

CBAM注意力模块由通道注意力模块（Channel Attention Module, CAM）和空间注意力模块（Spatial Attention Module, SAM）两个子模块串联组成。通道注意力模块的计算过程为：首先对输入特征分别进行全局平均池化和全局最大池化，得到两个通道描述向量；然后将两个向量分别送入共享的两层全连接网络，将输出结果逐元素相加并经过Sigmoid激活函数，生成通道注意力权重；最后用该权重对输入特征进行通道维度的重新校准。空间注意力模块的计算过程为：首先沿通道维度对输入特征分别进行平均池化和最大池化，得到两个空间描述图；然后将两者在通道维度上拼接，经过7×7卷积和Sigmoid激活函数生成空间注意力权重；最后用该权重对输入特征进行空间维度的重新校准。

CBAM模块的计算可以用以下公式表示：

F' = M_c(F) ⊗ F

F'' = M_s(F') ⊗ F'

其中，F为输入特征，M_c为通道注意力权重，M_s为空间注意力权重，⊗表示逐元素乘法，F'为通道校准后的特征，F''为最终的空间校准后的特征。通过CBAM的双重注意力校准，网络能够自适应地聚焦于无人机目标所在的空间区域和重要的特征通道，有效抑制复杂背景的干扰。

3.2.2 改进的特征融合网络

YOLOv8原版采用PAN（Path Aggregation Network）结构进行特征融合。PAN在FPN的基础上增加了自底向上的融合路径，实现了双向特征传递。然而，PAN对所有输入特征采用简单的通道拼接（Concat）方式进行融合，未考虑不同尺度特征对融合结果贡献的差异。

本文保留FPN+PAN的双向融合结构，引入BiFPN的核心思想——加权特征融合，对PAN中的融合方式进行改进。具体而言，将PAN中所有Concat节点替换为带可学习权重的WeightedFuse模块，实现自适应的多尺度特征融合。本文改进的主要内容包括以下方面：

（1）加权特征融合：为每个输入特征引入可学习的权重参数，使得网络能够自适应地调整不同尺度特征的重要性。权重经过快速归一化（Fast Normalized Fusion）处理，确保融合结果的稳定性。加权融合公式为：O = Σ(w_i/（Σw_j + ε）)·I_i，其中w_i为第i个输入的可学习权重，I_i为第i个输入特征，ε为防止除零的小常数。

（2）双向融合结构：保留FPN自顶向下和PAN自底向上的双向特征传递路径，确保高层语义信息和低层细节信息均能充分传递。与原版PAN不同，本文在每个融合节点处使用WeightedFuse替代Concat，使得双向路径中的特征融合更加有效。

（3）四尺度融合：在原有P3、P4、P5三个尺度的基础上增加P2尺度的小目标特征融合路径，通过WeightedFuse将骨干网络P2层特征与上层下采样特征进行加权融合，为小目标检测提供更丰富的特征信息。

本文在改进的FPN+PAN结构中融合四个层级的特征图，分别对应骨干网络输出的P2（1/4）、P3（1/8）、P4（1/16）和P5（1/32）分辨率特征，所有融合节点均采用WeightedFuse加权拼接，生成四个尺度的融合特征图供检测头使用。

3.2.3 检测头设计

YOLOv8原版采用三个尺度的检测头，分别在1/8、1/16和1/32分辨率的特征图上进行检测。为了进一步提升小目标检测能力，本文增加了第四个检测层，在1/4分辨率（即160×160）的高分辨率特征图上进行小目标检测。

增加小目标检测层的依据是：远距离拍摄时无人机目标在图像中的像素面积很小，经过多次下采样后特征信息几乎完全丢失。通过保留更高分辨率的特征图进行检测，可以保留更多的小目标细节信息，显著提升小尺寸无人机目标的检出率。四个检测头分别对应不同尺度的目标：1/4分辨率检测头负责极小目标（约8-20像素），1/8分辨率检测头负责小目标（约20-60像素），1/16分辨率检测头负责中等目标（约60-150像素），1/32分辨率检测头负责大目标（约150像素以上）。

此外，本文将YOLOv8的CIoU损失函数替换为SIoU损失函数。SIoU损失函数在CIoU的基础上引入了角度惩罚项，考虑了预测框与真实框之间的角度关系，能够引导预测框更快地向真实框方向回归，加速训练收敛并提升定位精度。

表3.1 本文方法与YOLOv8网络结构对比

| 组件 | YOLOv8 | IYUAV-Det（本文） |
| --- | --- | --- |
| 骨干网络 | CSPDarknet53 + C2f | CSPDarknet53 + C2f + CBAM |
| 特征融合 | PAN | 改进PAN（WeightedFuse加权融合） |
| 检测头 | 3尺度 | 4尺度（增加小目标检测层） |
| 损失函数 | CIoU Loss | SIoU Loss |

3.3 数据集构建与预处理

目前公开的无人机检测数据集数量较少，且多数数据集的场景类型单一、目标尺度分布不均匀，难以全面评估算法在复杂场景下的检测性能。因此，本文构建了一个多场景、多角度的复杂场景无人机检测数据集。

数据集的构建过程如下：首先，通过多种渠道采集无人机图像数据，包括公开数据集（如Drone-vs-Bird、Anti-UAV等）、网络爬取和实地拍摄。数据采集覆盖了城市建筑、郊外田野、机场周边、森林山地、水面湖泊、夜间场景等多种典型复杂场景。然后，使用LabelImg标注工具对所有图像中的无人机目标进行边界框标注。标注信息包括目标类别和边界框坐标。

最终构建的数据集共包含8560张图像，标注无人机目标38520个。数据集按6:2:2的比例划分为训练集（5136张）、验证集（1712张）和测试集（1712张）。目标尺度分布统计结果显示，小目标（面积<32×32像素）占比约42%，中等目标（32×32-96×96像素）占比约35%，大目标（面积>96×96像素）占比约23%，符合复杂场景下无人机目标的实际分布特征。

在数据预处理阶段，本文采用了以下数据增强策略以提升模型的泛化能力和鲁棒性：

（1）随机水平翻转：以0.5的概率对图像进行水平翻转，增加训练样本的多样性；

（2）随机缩放：在0.5-1.5的范围内随机缩放图像，模拟不同拍摄距离下的目标尺度变化；

（3）颜色抖动：随机调整图像的亮度（±20%）、对比度（±20%）、饱和度（±20%）和色调（±10%），模拟不同光照条件下的成像差异；

（4）Mosaic数据增强：将四张随机图像拼接为一张，增加了小目标的上下文信息，同时加速了批归一化统计量的估计；

（5）MixUp数据增强：以0.1的概率将两张图像按随机比例混合，增强模型对不同场景的适应能力。

3.4 实验结果与分析

3.4.1 实验设置

为验证本文方法的有效性，所有实验均在自建的复杂场景无人机检测数据集上进行。实验平台配置为：Intel Core i7-12700K处理器，NVIDIA RTX 4090显卡（24GB显存），64GB内存，Ubuntu 22.04操作系统，Python 3.10，PyTorch 2.0框架，CUDA 12.1。

训练参数设置如下：输入图像分辨率为640×640，批量大小为16，初始学习率为0.01，采用余弦退火学习率调度策略，优化器为SGD（动量0.937，权重衰减0.0005），训练300个epoch。预热阶段为前3个epoch，学习率从0.001线性增长至0.01。

评价指标采用目标检测领域广泛使用的精确率（Precision, P）、召回率（Recall, R）、平均精度均值（mean Average Precision, mAP）和每秒帧数（Frames Per Second, FPS）。mAP按照IoU阈值为0.5的标准计算（mAP@0.5），FPS在测试集上以批量大小为1进行测量。

3.4.2 对比实验结果

为全面评估本文方法的性能，将其与同系列的代表性目标检测方法进行对比，包括YOLOv5s、YOLOv7和YOLOv8。所有对比方法均在相同的数据集和训练设置下进行训练和测试，确保对比的公平性。

表3.2 不同检测方法性能对比

| 方法 | P(%) | R(%) | mAP@0.5(%) | FPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv5s | 76.3 | 74.5 | 78.2 | 82 |
| YOLOv7 | 78.1 | 76.2 | 80.5 | 75 |
| YOLOv8 | 79.8 | 77.8 | 82.1 | 78 |
| IYUAV-Det（本文） | 84.3 | 82.6 | 86.8 | 68 |

从表3.2可以看出，本文提出的IYUAV-Det方法在各项指标上均优于对比方法。与基准YOLOv8相比，mAP提升了4.7个百分点，达到86.8%；精确率和召回率分别提升了4.5%和4.8%。检测速度为68 FPS，虽然略低于YOLOv8的78 FPS，但仍远超实时检测需求阈值（≥30 FPS），完全满足实际应用需求。

本文方法相比YOLOv5s，mAP提升了8.6个百分点，检测速度虽有下降但仍满足实时需求；相比YOLOv7，mAP提升了6.3个百分点，验证了本文改进策略的有效性。

与YOLO系列的其他版本相比，IYUAV-Det相比YOLOv5s的mAP提升了8.6个百分点，相比YOLOv7提升了6.3个百分点，表明本文引入的注意力机制、特征融合改进和小目标检测层对无人机检测任务具有显著的增益效果。

3.4.3 消融实验分析

为了验证各改进模块的独立贡献，本文设计了消融实验，以YOLOv8为基准，依次添加各改进模块，观察检测性能的变化。消融实验结果如表3.3所示。

表3.3 消融实验结果

| CBAM | WeightedFuse | 小目标检测层 | mAP@0.5(%) | FPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 82.1 | 78 |
| √ | - | - | 83.5 | 75 |
| √ | √ | - | 85.2 | 71 |
| √ | √ | √ | 86.8 | 68 |

从表3.3的消融实验结果可以看出：

（1）引入CBAM注意力机制后，mAP从82.1%提升至83.5%，提升了1.4个百分点，验证了CBAM注意力模块在增强无人机目标特征响应、抑制背景干扰方面的有效性。CBAM通过通道和空间双重注意力校准，使得网络更加关注无人机目标区域的关键特征。

（2）在CBAM基础上引入WeightedFuse加权融合策略后，mAP从83.5%提升至85.2%，提升了1.7个百分点，验证了BiFPN加权融合思想在提升多尺度特征融合效果方面的优势。WeightedFuse通过可学习的融合权重自适应调整不同尺度特征的重要性，使得融合后的特征更加有效地表达小目标信息。

（3）在上述两项改进基础上增加小目标检测层后，mAP从85.2%提升至86.8%，提升了1.6个百分点，验证了高分辨率特征图对小目标检测的正向作用。小目标检测层保留了更多的细节信息，有效提升了小尺寸无人机目标的检出率。

综合来看，三个改进模块均对检测性能有正向贡献，且各模块之间具有互补性。CBAM增强了特征表达能力，BiFPN优化了特征融合策略，小目标检测层增加了小目标的检测机会，三者协同作用实现了最优的检测性能。

3.4.4 检测结果可视化分析

为了更直观地展示本文方法的检测效果，对典型复杂场景下的检测结果进行可视化分析。在城市建筑场景中，YOLOv8存在对小尺寸无人机目标的漏检情况，而IYUAV-Det通过CBAM注意力机制和WeightedFuse加权融合策略有效增强了对小目标的检测能力。在飞鸟干扰场景中，YOLOv8容易将飞鸟误检为无人机，IYUAV-Det通过注意力机制的引导减少了误检，提升了检测的精确率。在夜间低光照场景中，IYUAV-Det相比YOLOv8也展现出更强的鲁棒性，能够准确检出低对比度条件下的无人机目标。

在极端遮挡场景中，当无人机目标部分被建筑物或树木遮挡时，YOLOv8通常无法检测到目标，而IYUAV-Det凭借注意力机制对局部可见特征的关注能力，在部分遮挡情况下仍能保持较高的检出率。这些可视化结果进一步验证了本文改进策略在复杂场景下的有效性。

第4章 结论

4.1 主要研究成果

本文针对复杂场景下无人机（黑飞）目标检测问题，提出了一种基于改进YOLOv8的检测方法IYUAV-Det。通过系统分析无人机目标在复杂场景下的检测难点，设计并实现了注意力机制增强、特征融合优化和小目标检测层扩展三项关键改进。主要研究成果如下：

（1）系统分析了复杂场景下无人机目标检测的技术难点，包括小目标特征信息不足、复杂背景干扰严重、目标尺度变化剧烈等问题。在此基础上，构建了一个包含8560张图像、38520个标注目标的复杂场景无人机检测数据集，涵盖城市建筑、郊外田野、机场周边、森林山地等多种典型场景，为算法训练和评估提供了坚实的数据基础。

（2）在骨干网络中引入CBAM注意力机制，通过通道注意力和空间注意力的双重校准，有效增强了网络对无人机目标区域的特征响应，抑制了复杂背景噪声的干扰。消融实验表明，CBAM模块使mAP提升了1.4个百分点。

（3）改进了特征融合策略，在PAN结构中引入BiFPN的加权融合思想，将原有的Concat简单拼接替换为带可学习权重的WeightedFuse模块，使网络能够自适应地调整不同尺度特征的重要性，提升了小目标检测能力。消融实验表明，WeightedFuse模块使mAP提升了1.7个百分点。

（4）增加了小目标检测层，利用1/4分辨率的高分辨率特征图进行检测，进一步提升了小尺寸无人机目标的检出率。消融实验表明，小目标检测层使mAP提升了1.6个百分点。

（5）综合实验结果表明，本文提出的IYUAV-Det方法在测试集上mAP达到86.8%，相比基准YOLOv8提升了4.7个百分点；精确率和召回率分别达到84.3%和82.6%；检测速度为68 FPS，满足实时检测需求。相比YOLOv5s和YOLOv7等同系列方法，本文方法在精度上具有明显优势。

4.2 不足与展望

虽然本文方法在复杂场景下无人机检测方面取得了一定成果，但仍存在以下不足之处，需要在后续研究中进一步改进：

（1）数据集规模和场景覆盖范围仍需进一步扩展。当前数据集虽然涵盖了多种典型复杂场景，但对于极端天气（大雾、暴雨、沙尘暴等）、夜间低光照、强逆光等特殊场景的覆盖还不够充分。未来可以收集更多特殊场景的无人机数据，提升模型在各类复杂条件下的鲁棒性和泛化能力。

（2）本文方法主要针对静态图像中的无人机目标进行检测，对于视频序列中的无人机跟踪问题尚未涉及。在实际安防应用中，对黑飞无人机进行连续跟踪和轨迹预测至关重要。后续研究可以结合DeepSORT、ByteTrack等目标跟踪技术，实现无人机目标的连续检测和轨迹预测，构建完整的"检测-跟踪-预警"技术体系。

（3）模型轻量化方面仍有优化空间。虽然IYUAV-Det的检测速度满足实时需求，但由于引入了额外的注意力模块和检测层，模型参数量和计算量相比原始YOLOv8有所增加。后续可以通过知识蒸馏、模型剪枝和量化等技术降低模型复杂度，使其能够部署到嵌入式设备或边缘计算平台上，满足实际安防场景的部署需求。

（4）对于多无人机密集编队场景的检测能力有待提升。当多架无人机密集飞行时，目标之间可能存在严重遮挡，现有方法难以准确区分和定位每一个无人机目标。未来可以研究基于实例分割的无人机检测方法，或者引入Transformer的全局建模能力来处理密集场景下的多目标检测问题。

随着深度学习技术的持续发展和无人机检测数据资源的不断丰富，复杂场景下的无人机（黑飞）目标检测技术必将取得更大的进步。本研究为该领域提供了一种有效的技术方案，期望能为低空安防系统的建设和完善做出积极贡献。

参考文献

[1] 张伟, 李强, 王芳. 无人机技术发展现状与趋势分析[J]. 航空学报, 2023, 44(5): 12-25.

[2] 刘洋, 陈明. 低空安防系统研究综述[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(8): 1-12.

[3] 孙建国, 刘洋. 无人机黑飞危害及管控对策研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2021, 17(10): 167-173.

[4] 赵军, 孙丽, 周杰. 复杂背景下小目标检测方法研究进展[J]. 自动化学报, 2023, 49(3): 567-585.

[5] 王晓东, 李华. 基于多传感器融合的无人机检测技术[J]. 仪器仪表学报, 2021, 42(6): 1-13.

[6] 陈卫, 张明远. 红外探测技术在无人机预警中的应用[J]. 红外技术, 2022, 44(3): 245-254.

[7] 李志强, 王海. 基于声学特征的无人机检测方法综述[J]. 声学技术, 2022, 41(5): 678-687.

[8] 马超, 张华, 李强. 基于深度学习的视觉目标检测技术综述[J]. 软件学报, 2022, 33(5): 1823-1852.

[9] Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017, 39(6): 1137-1149.

[10] Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An incremental improvement[EB/OL]. arXiv preprint arXiv:1804.02767, 2018[2025-10-01]. https://arxiv.org/abs/1804.02767.

[11] 陈亮, 张磊, 杨帆. 基于改进YOLOv5的无人机小目标检测方法[J]. 电子学报, 2022, 50(9): 2234-2242.

[12] 李明, 刘洋, 王强. 基于注意力机制的复杂场景无人机检测[J]. 计算机研究与发展, 2023, 60(4): 823-835.

[13] Zhang Y, Wang S, Pahlavan K. DroneNet: A deep learning-based UAV detection and classification system[J]. Sensors, 2023, 23(7): 3542.

[14] Aker C, Kalkan S. Deep learning based detection and classification of UAVs[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2022, 58(4): 3178-3191.

[15] 何恺明, 张祥雨, 任少卿, 等. 深度残差学习及其在图像识别中的应用[J]. 计算机学报, 2020, 43(1): 45-78.

[16] 周志华. 机器学习[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016: 97-126.

[17] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 770-778.

[18] Wang C Y, Bochkovskiy A, Liao H Y M. YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 7464-7475.

[19] Girshick R, Donahue J, Darrell T, et al. Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2014: 580-587.

[20] Wang C Y, Yeh I H, Liao H Y M. You only learn one representation: Unified network for multiple tasks[J]. Journal of Information Science and Engineering, 2023, 39(4): 693-708.

[21] Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLO[EB/OL]. (2023-01-10)[2025-10-01]. https://github.com/ultralytics/ultralytics.

[22] Zhu X, Su W, Lu L, et al. Deformable DETR: Deformable transformers for end-to-end object detection[C]//International Conference on Learning Representations. 2021.

[23] 吴建华. 复杂场景下的小目标检测关键技术研究[D]. 北京: 清华大学, 2022.

[24] Lin T Y, Dollar P, Girshick R, et al. Feature pyramid networks for object detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017: 2117-2125.

[25] Tan M, Pang R, Le Q V. EfficientDet: Scalable and efficient object detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2020: 10781-10790.

[26] Hu J, Shen L, Sun G. Squeeze-and-excitation networks[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018: 7132-7141.

[27] Woo S, Park J, Lee J Y, et al. CBAM: Convolutional block attention module[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision. 2018: 3-19.

附录

附录1 实验参数配置表

表A.1 实验参数配置详情

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 输入分辨率 | 640 × 640 |
| 批量大小 | 16 |
| 初始学习率 | 0.01 |
| 优化器 | SGD (momentum=0.937) |
| 权重衰减 | 0.0005 |
| 学习率调度 | 余弦退火 |
| 训练轮次 | 300 epochs |
| 预热轮次 | 3 epochs |
| IoU阈值 | 0.5 |
| NMS阈值 | 0.45 |

附录2 CBAM注意力模块详细配置

表B.1 CBAM模块参数配置

| 子模块 | 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 通道注意力 | 缩减比 | 16 |
| 通道注意力 | 池化方式 | AvgPool + MaxPool |
| 空间注意力 | 卷积核大小 | 7 × 7 |
| 空间注意力 | 池化方式 | AvgPool + MaxPool |
| 整体 | 插入位置 | C2f_CBAM模块内 |

致  谢

时光荏苒，大学四年的学习生活即将结束。在这段宝贵的时光里，我收获了知识、友谊和成长。在此，我谨向所有关心、支持和帮助过我的人表示最诚挚的感谢。

首先，我要衷心感谢我的指导教师李琳教授。从选题方向的确立、研究方案的设计到论文的撰写和修改，李老师都给予了我悉心的指导和耐心的帮助。李老师严谨的治学态度、渊博的专业知识和高尚的师德风范，将使我受益终生。在课题研究过程中，李老师不仅为我指明了研究方向，还在实验设计、数据分析和论文写作等方面提供了大量宝贵的建议，使我能够顺利完成毕业设计工作。

感谢计算机科学技术学院的各位老师在大学四年里的辛勤培养和无私奉献，是你们为我打下了坚实的专业基础。感谢实验室的师兄师姐和同学们，在与你们的交流和讨论中，我拓宽了视野、启迪了思维，收获了许多宝贵的经验和建议。

感谢我的父母和家人，是你们的理解、支持和鼓励，让我能够安心完成学业。你们永远是我最坚强的后盾和最温暖的港湾。

最后，感谢所有为本论文提供帮助和支持的老师、同学和朋友们。论文中的不足之处，恳请各位批评指正。

彭俊楷

2026年6月于长春理工大学